一、选择25*1’

2002.4(2道)

3. 在一个有效编码集中，任意两个码字的海明距离的 (A ) 称为该编码集的海明距离。

A. 最小值

B. 最大值

C. 算术平均值

D. 几何平均值

1. (  D ) 不属于局域网的特点。

A. 较小的地域范围

B.  高传输速率和低误码率

C. 一般为一个单位所建

D. 一般侧重共享位置准确无误及传输的安全

2004.4(3道)

2．下面哪一个IP地址是B类地址(  A   )

A. 129.20.3.1

B. 30.30.2.3

C. 198.100.12.1

D. 224.0.1.1

6．差错控制的核心是差错控制(  C   )

A. 管理

B. 编程

C. 编码

D. 实施

15．下列不属于HDLC帧类型的是(  B   )

A. 信息帧

B. 控制帧

C. 管理帧

D. 无编号帧

2005.4(2道)

7．HDLC定义了三种类型的站，下列不属于其定义的站的类型是(B)

A. 主站

B. 次站

C. 从站

D. 复合站

8．一般的网卡都有三种的接口类型，下列不属于网卡接口类型的是(B)

A. BNC

B. RJ－11

C. AUI

D. RJ－45

2006.4(1道)

3．数据链路层的主要功能中不包括(   C   )

A. 差错控制

B. 流量控制

C. 路由选择

D. MAC地址的定义

2007.4(3道)

4．局域网的体系结构一般不包括(  A   )

A. 网络层

B. 物理层

C. 逻辑链路控制层

D. 介质访问控制层

5. 如果有两个网络需要实现网络层的互连，则需要的设备为(  C   )

A. 中继器

B. 网桥

C. 路由器

D. 网关

9．下列的IP地址中属于A类网络的是( D )

A. 128.36.199.3

B. 192.12.69.248

C. 200.1.1.1

D. 21.190.200.200

出去没找到(1道)

10. DNS域名的总长度不超过( C )

A. 64

B. 128

C. 254

D. 256

二、填空15*1’

2002.4(2道)

18. PPP帧的起始和结束标志都是0x7e，若在信息字段中出现与此相同的字符，必须进行填充。在同步数据链路中，采用___比特填充法__方法进行填充；在异步数据链路中，采用____字符填充法___方法进行填充。

25. 在数据链路层上，常用的流量控制策略有___停一等协议____和___滑动窗口协议____两种。

2007.4(4道)

19. 差错编码理论中，如果要检测出d个错误，则编码集的海明距离至少应为___d+1____，而如果要能纠正d个错误，则编码集的海明距离至少应为___2d+1____。

20．连续ARQ协议中，如果采用n比特表示帧的序号，则发送窗口的尺寸不能超过___2^n-1____，接收窗口的尺寸为___1____。

23．以太网10Base-T，表示其传输速率为10Mbps，传输介质为__基带同轴电缆   ，其物理拓扑结构为____星___型结构。

25．ISDN的基速接口提供两个B通道和一个D通道，B通道的传输速率为___64Kbps____，D通道的传输速率为___16Kbps____。

出处没找到(1道)

通信中常见的噪声分为随机热噪声和___冲击噪声____。

三、简答6*5’

2005.4

31．何谓检错码和纠错码？

答：检错码：码字只具有检错功能，既接收方只能判断数据块是否有错，不能判断出错的位置，从而也不能纠正错误。

纠错码：码字具有一定的纠错功能，既接受方不仅知道数据块是否有错，还知道错误出在什么地方，只要将出错的码字取反即可获得正确的数据。

2007.4

27．简述HDLC信息帧控制字段中的N(S)和N(R)的含义。要保证HDLC数据的透明传输，需要采用哪种方法？

答：N(S)表示该帧的编号，N(R)表示捎带的肯定应答信号。HDLC采用自动位填充技术来实现数据的透明传输，即发送方在发送的数据比特序列中一旦发现5个连续的1，则在其后插入一个0.

31．简述ISO网络管理体系结构中定义的管理功能。

答：在ISO网络管理体系结构中，定义了以下5个管理功能

1）配置管理

2）故障管理

1）性能管理

2）记账管理

3）安全管理

2008．4

简述移动主机登录到外地代理的过程

答：

(1)外地代理定期广播一个分组，宣布自己的存在及其地址。一个新来的移动主机可以等待这类消息；

(2) 移动主机登录到外地代理，并给出其原来所在地的地址，当前数据链路层地址，以及一些安全性信息；

(3) 外地代理与移动主机的主代理联系，核实移动主机是否真的在那；   (4)主代理检查安全性信息，如果核实通过，则通知外地代理继续；

(5) 当外地代理从主代理处得到确认后，在它的表中加入一个表项，并通知移动主机，登录成功。

2017年4月题库考相同题目

计算机网络安全的含义

答：答案没找到，百度的答案较零散，大家根据自己的理解拼凑一下吧

自考题里没找到

简述IPv6与IPv4相比，IPv6的主要变化

答：

(1)IPv6 把IP 地址长度增加到128 比特，使地址空间增大了296倍。

(2)灵活的IP 报文头部格式。

(3)简化协议，加快报文转发。

(4)提高安全性。

(5)支持更多的服务类型。

(6)允许协议继续演变，增加新的功能，使之适应未来技术的发展。

四、应用及计算3*10’

2002.4

32. (5分)两个站采用停一等协议，通过1Mbps的卫星链路通信，卫星的作用仅仅是转发数据，交换时间可忽略不计，在同步轨道上的卫星到地面之间有270ms的传播时延，假定使用长度为1024bit的HDLC帧，那么最大的数据吞吐率是多少?(不计开销)?

答：发送一帧所需时间为

T=2*(2*270*10-3) +1024÷(1*106)=1.081024(s)

所以最大吞吐率为1÷T=0.925(帧)

2004.4

32．采用换位密码法对已知明文进行加密，明文：foodis needed for growing and for helping parts of the body to replace themselves.

密钥：MASTER(10分)

答：采用换位密码法，设密钥MASTER  315624，对明文按照下表顺序(315624)横向列出，密文按照12345的纵向读出。

| 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O | O | D | I | S |
| N | E | E | D | E | D |
| F | O | R | G | R | O |
| W | I | N | G | A | N |
| D | F | O | R | H | E |
| L | P | I | N | G | P |
| A | R | T | S | O | F |
| T | H | E | B | O | D |
| Y | T | O | R | E | P |
| L | A | C | E | T | H |
| E | M | S | E | L | V |
| E | S |  |  |  |  |

即，密文为OEOIFPRHTAMSIERAHGOOETLFNFWDLATYLEESDONEPFDPHVOERNOITEOCSDDGGRNSBREE

2007.4

32．如果在一条3KHz的信道上发送二进制信号，该信道的信噪比为20dB，则最大可达到的数据传输率为多少？(单位Kb/s，结果保留对数形式)

答：

由题知，信噪比为20dB，既20=10lg(S/N)

算出S/N=100

由香农公式知 C=Hlog2(S/N+1)，其中C为极限数据传输率，H为带宽

将H=3KHz及S/N=100带入，得

C=3log2(100+1)=3log2(101)Kb/s