计算机网络题库2019年3月期末考试题

题目均出自自考题

一、选择题

1. 2002.2.对令牌总线网，下列陈述正确的是( A )

A．它不可能产生冲突

B．它必产生冲突

C．冲突可以避免，但依然存在

D．轻载时不产生冲突，重载时必产生冲突

2. 2002.8.HDLC 帧格式中，( D )不属于 HDLC 帧格式的类型。

A．信息帧

B．无编号帧

C．管理帧

D．纠错帧

3. 2004.2．下面哪一个 IP 地址是 B 类地址( A )

A．129.20.3.1

B．30.30.2.3

C．198.100.12.1

D．224.0.1.1

4. 2004.10．下列操作系统中，不是网络操作系统的是( C )

A．Netware

B．WindowsNT

C．DOS

D．UNIX

5. 2005.4．交换机的主要功能是解决共享介质网络的( D )

A．传输延迟问题

B．差错检测问题

C．互连问题

D．网段微化问题

6. 2005.15．在 OSI／RM 中，最核心的一层，且为源主机和目标主机之间提供性能可靠、价格合理的透明的数据传输的层次是( C )

A．数据链路层

B．网络层

C．传输层

D．应用层

7. 2006.8．ARP 是实现( B )

A．由 MAC 地址到 IP 地址的转换

B．由 IP 地址到 MAC 地址的转换

C．由域名到 IP 地址的转换

D．由IP 地址到域名的转换

8. 2006.10．DNS 协议的重要功能是( D )

A．自动获取 IP 地址

B．自动获取域名地址

C．将 IP 地址解析为域名地址

D．将域名地址解析为IP 地址

9. 2007.1 X.25 网是一种( D )

A．帧中继网

B．局域网

C．企业内部网

D．公用分组交换网

10. 2009.1 被称为计算机网络发展里程碑的是( C )网

A．ATM网

B．DEC网

C．ARPA网

D．SNA网

11. 2009.6. 正确的循环冗余码的检错能力是( C )

A．可检测出所有三比特的错

B．可检测出所有偶数位错

C．可检测出所有奇数位错

D．可检测出所有大于、等于校验位长度的突发错

12. 2009.9. 路由选择包括的两个基本操作为( D )

A．最佳路径的判定和网内信息包的传送

B．可能路径的判定和网间信息包的传送

C．最优选择算法和网内信息包的传送

D．最佳路径的判定和网间信息包的传送

13. 2009.14.  在internet 中，路由器的路由表通产包含( C )

A．目的网络和到达该网络的完整路径

B．所有目的主机和到达该主机的完整路径

C．目的网络和到达该网络的下一个路由器的IP地址

D．互联网中所有路由器的地址

14. 2009.17. 在tcp/ip 协议的传输层将数据传送给用户所应用的地址形式是( C )

A．IP地址

B．MAC地址

C．端口号

D．socket地址

15. 2009.22. IEEE802.11规定的无线局域网操作的波段是( B )

A．1.2GHZ

B．2.4GHZ

C．4.8GHZ

D．5.0GHZ

二、填空题

1. 2002.16．局域网的数据链路层被划分成 逻辑链路控制(LLC) 和介质访问控制(MAC)两个功能子层。

2. 2002.23．数据链路层协议可分为 (面向字符的通信规程) 和 (面向比特的通信规程) 两类。

3. 2005.17．在令牌环网中，令牌环的帧格式有两种，分别是 (令牌帧) 和 (数据帧) 。

4. 2006.18．计算机网络系统的逻辑结构可以分成两个子网 (通信子网) 和 (资源子网) 。

5. 2007.24．MODEM 的作用是实现 (数字数据)和 (模拟信号) 间的转换。

三、简答题

1. 2004.29 ．路由器和网桥的主要区别是什么？

答:(同2017.4，答案来自百度)

网桥( Bridge )又叫桥接器 ，它是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥从一个局域网接收MAC 帧，拆封、校对、校验之后，按另一个局域网的格式重新组装，发往它的物理层。由于网桥是链路层设备，因此不处理数据链路层以上层次协议所加的报头。

路由器 (Router) 也称路径选择器 ，是在网络层实现互连的设备。它最主要的特点是具有寻址的能力，路由器可以接入多种协议的网络，其连接对象包括局域网和广域网等多种类型网络。它比网桥更复杂，也具有更大的灵活性。

作为同是连接两个网络间的设备，网桥和路由器确实有些相似，不过本质上还是不同的，主要有 3 方面：

1) 网桥是第二层的设备，而路由器是第三层的设备；

2) 网桥只能连接两个相同的网络，而路由器可以连接不同网络；

3)网桥不隔离广播，而路由器可以隔离广播。

2. 2005. 28 ．简述  TCP/IP层次模型的层次结构及各层的主要功能。

答：(同2017.4)

TCP/IP 模型是由四个层次组成，他们的功能如下：

1)网络接口层：该层负责将 IP 数据报封装成适合在物理网络上传输的帧的格式并传输；或者从网络上接收物理帧，

装配成 IP 数据报上交给网络互联层。

2)网络互联层(IP)：该层负责将数据报独立的从信源传送到信宿，主要解决路由选择、阻塞控制和网络互联等问题。

3)传输层(TCP)：该层负责提供应用程序间(端到端)的通信。

4)应用层：向用户提供一组常用的应用程序，如文件传输访问、电子邮件等。

3. 2006. 28 ．简述计算机网络系统的拓扑结构有哪些？

答：

主要有六种：

1)星形结构

2)层次形结构或树形结构

3)总线形结构

4)环形结构

5)点到点部分连接形结构或不规则形结构

6)点到点全连接结构或全互联形结构

4. 2006. 29 ．简述 CSMA 介质访问控制技术的工作原理？它包括哪三种算法？

答：

基本的 CSMA 控制方式可以归纳成以下三点：

1)一个站要发送，需先监听总线，以确定介质上是否存在其他站的发送信号。

2)如果介质是空闲的，则可以发送。

3)如果介质是忙的，则等待一定间隔后重试。

根据其坚持退避算法不同，可以将 CSMA 介质访问控制分成三类：不坚持CSMA、1-坚持 CSMA 和 P-坚持 CSMA

5. 2008.43移动主机连接外地代理的过程

答：(同2018.4)

1)外地代理定期广播一个分组,宣布自己的存在及其地址.

2)移动主机登录到外地代理,并给出其原来所在地的地址,当前数据链路层地址以及一些安全性信息.

3)外地代理与移动主机的主代理联系,核实移动主机是否真的在那,

4)主代理检查安全性信息,如果核实通过,则通知外地代理继续.

5)当外地代理从主代理处得到确认后,在它的表中加入一个表项,并通知移动主机登录成功.

6. 描述网络层的作用与解决问题

答：(出处未找到，答案来自百度)

网络层是OSI参考模型中的第三层，介于运输层和数据链路层之间，它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上，进一步管理网络中的数据通信，将数据设法从源端经过若直干个中间节点传送到目的端，从而向运输层提供最基本的端到端的数据传送服务。

网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送，具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使运输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。

网络层主要解决的问题是：寻址方式、交换技术、路由寻找、路由选择、连接服务、网关服务等。

四、计算题

1. 2006.35 已知卫星信道的数据率为1Mb/s，每一帧长为2000bits，取卫星信道的单程传播时延为0.25秒。如果忽略误码率、确认帧长和帧处理时间，试计算下列情况下的可以获得的最大信道利用率。(结果采用百分比，保留小数点后1位)

1)停——等协议

2)连续ARQ协议，WT=7，WB=1

解：

1)停——等协议：2000b/1Mbps=0.002 秒

0.002/(0.002+0.25×2)≈0.4%

2)连续 ARQ 协议：0.002×7/(0.002+0.25×2)≈2.8%

2. 2007. 32如果在一条3KHz的信道上发送二进制信号，该信道的信噪比为20dB，则最大可达到的数据传输率为多少？(单位Kb/s，结果保留对数形式)

解：(同2017.4、2018.4)

由题知，信噪比为20dB，既20=10lg(S/N)

算出S/N=100

由香农公式知 C=Hlog2(S/N+1)，其中C为极限数据传输率，H为带宽

将H=3KHz及S/N=100带入，得

C=3log2(100+1)=3log2(101)Kb/s

下图是正确写法参考 -

3. 2007. 34假设TCP的阻塞窗口为18Kb，并且出现了一次超时，如果接下来的4次传输全部成功，则阻塞窗口将是多大？假设最大数据段长度为1Kb。

解：

当发生超时时，阈值等于当前拥塞窗口的一半，由18Kb变成9Kb，而拥塞窗口重新变为最大数据段长度，也就是1Kb。

重传：

第一次，发送窗口1Kb

第二次，发送窗口2Kb

第三次，发送窗口4Kb

第四次，发送窗口8Kb

第五次，发送窗口应该为16Kb，但是阈值为9Kb，所以拥塞窗口只能是 9KB

所以4次传输成功后的拥塞窗口9Kb